ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001(ПВ)-26 от 21.04.2026

Объект испытаний: Газопылевые потоки; Промышленные выбросы

| Наименование Заказчика: | АО «Пример Инжиниринг» (ДЕМО) |
| --- | --- |
| Адрес места деятельности: | промзона, строение 1 (демо-адрес) |
| Основание проведения измерений: | Договор № 01/DEMO/2026 от 01.03.2026, заявка № 01 от 15.04.2026 |
| Место отбора проб: | ИЗАВ 0001 · труба сушильной печи №1 |
| Процедура пробоподготовки: | согласно НД на методики измерений |
| Условия выполнения испытаний: | соответствуют требованиям методик измерений |
| Номера проб: | 0001пв – 0006пв |
| Акт отбора проб: | № 001(ПВ)-26 от 20.04.2026 |
| Дата и время отбора проб: | 20.04.2026, 09:42 – 10:18 |
| Дата и время доставки проб: | 20.04.2026, 17:56 |
| Дата и время начала анализа: | 21.04.2026, 08:10 |
| Дата и время окончания анализа: | 21.04.2026, 16:35 |

## Таблица №1 — Результаты определяемых показателей

| № | Определяемый показатель | Ед. изм. | № пробы | Результат ± Δ (P=0.95) | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атмосферное давление | кПа | 0001пв | 99,33 ± 0,13 | Метеоскоп-М |
| 2 | Температура потока | °C | 0002пв | 52,3 ± 0,3 | ТК-5.06 · ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 3 | Разрежение в газоходе | кПа | 0003пв | 0,0661 ± 0,0010 | ДМЦ-01М · ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 4 | Скорость потока | м/с | 0004пв | 7,75 ± 0,36 | ДМЦ-01М · ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| 5 | Объёмный расход (р.у.) | м³/с | 0005пв | 0,380 ± 0,019 | Расчёт по ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  | Объёмный расход (н.у.) | м³/с |  | 0,313 ± 0,016 | Расчёт, приведено к н.у. |
| 6 | Запылённость (взвешенные частицы) | мг/м³ | 0006пв | 35,5 ± 1,6 | ГОСТ 33007-2014 · гравиметрия |
|  | Массовый выброс пыли | г/с | расчёт | 0,0111 | Расчёт по ГОСТ 33007-2014 |
| 7 | Массовая концентрация CO | мг/м³ | 0001пв | 125 ± 13 | Полар Универсал Ex-T |
| 8 | Массовая концентрация NOx (в пересч. на NO₂) | мг/м³ | 0002пв | 82 ± 10 | Полар Универсал Ex-T |
| 9 | Массовая концентрация NO | мг/м³ | 0003пв | 56 ± 6 | Полар Универсал Ex-T |
| 10 | Массовая концентрация NO₂ | мг/м³ | 0004пв | 26 ± 5 | Полар Универсал Ex-T |
| 11 | Массовая концентрация SO₂ | мг/м³ | 0005пв | 68 ± 10 | Полар Универсал Ex-T |

Дымовая труба · результаты относятся только к пробам, подвергнутым испытаниям. Расширение неопределённости указано для доверительной вероятности P = 0,95.

## Таблица №2 — Средства измерений (СИ)

| № | Наименование, тип СИ | Зав. номер | Поверка / срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы неавтоматического действия GH-252 | 15113176 | действ. до 16.07.2026 |
| 2 | Трубка напорная НИИОГАЗ | 1001 | действ. до 02.09.2026 |
| 3 | Ротаметр аппарата РО-6 (мод.20) | 20.02.86 | действ. до 21.02.2027 |
| 4 | Вакуумметр ВП-63 | 012009746 | действ. до 31.03.2027 |
| 5 | Термометр биметаллический БТЗ | 257846 | действ. до 23.03.2027 |
| 6 | Измеритель параметров Метеоскоп-М | 466620 | действ. до 24.10.2027 |
| 7 | Термометр контактный цифровой ТК-5.06 | 2096509 | действ. до 13.09.2026 |
| 8 | Манометр дифференциальный ДМЦ-01М | 07532 | действ. до 25.08.2026 |
| 9 | Газоанализатор Полар Универсал Ex-T | 5102 | действ. до 15.05.2027 |

## Мнения, интерпретация результатов измерений

1. Результаты измерений относятся только к пробам, подвергнутым лабораторным испытаниям.

2. Расчёт расширенной неопределённости выполнен по РМГ 62-2003 для доверительной вероятности P = 0,95 (коэффициент охвата k = 2).

3. Скорость газа W, объёмные расходы Q и массовый выброс Ф пыли рассчитаны по формулам ГОСТ 17.2.4.06-90 и ГОСТ 33007-2014 в электронной таблице calculator.xlsx. Все формулы прослеживаются от входных данных акта отбора до итоговой таблицы.

4. Условия выполнения испытаний соответствуют требованиям методик измерений.

## Исполнители

| Пробоотборщик: | инженер-лаборант (подпись, дата) |
| --- | --- |
| Аналитик: | инженер-химик (подпись, дата) |
| Руководитель ИЛ: | (подпись, М.П.) |

— конец протокола —